# Kerepes, Egészségügyi Centrum

ELŐZETES TERVEZÉSI PROGRAM

## A tervezési program készítője:

Kerepes Város Önkormányzata (2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.)

Franka Pál Tibor, Kerepes város polgármestere

Terdik Bálint, építész

## Előzmények:

Kerepes Város Önkormányzata döntött az egészségügyi intézmények működési feltételeinek javításáról. A település intézményrendszere a történelmileg kialakult két városrész területén elszórva helyezkedik el. Egy új, egységesen kialakított településközpont a lakosság számára könnyebben elérhető és használható intézményi szolgáltatást nyújtana, jelentősen növelve a lakosság életminőségét.

A jelenleg több helyszínen elszórtan működő egészségügyi alapellátás új, korszerű épületbe költöztetésének lehetőségét kínálta az Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében című pályázat. Az Önkormányzat arra számít, hogy hasonló pályázati lehetőségek a jövőben is elérhetők lesznek, ezért célja hogy a terv feleljen meg az előző évi pályázati dokumentációban leírt feltételeknek annak reményében, hogy a feltételek hasonlóak maradnak a jövőben.

## A tervezési helyszín:

Az Egészségügyi Centrum építésének az Önkormányzat Képviselőtestületének 62/2017.(III.7.) számú határozata szerint kijelölt helye a település Szilasligeti részén található, jelenleg beépítetlen fejlesztési területen (hrsz.: 4504, 4507, 4460). A kijelölt telkek Önkormányzati tulajdonban vannak, összevonásuk elképzelhető, a konkrét építési telek kiválasztása a tervező beépítési koncepciójának függvénye. A fejlesztési területen a beruházás megkezdése előtt infrastrukturális fejlesztések (út, közmű) szükségesek, melyek tervezése nem jelenlegi tervezési program része.

Övezeti besorolás: Vt-7

## A tervezés tárgya:

A tervezendő épület a település egészségügyi alapellátását biztosítja. A cél a jelenleg két helyszínen működő alapellátási egységeket egy korszerű, gazdaságosan üzemeltethető, komplex szolgáltatást nyújtó épület létrehozása. A tervezés fizikai határa a telekhatár. Az épület legyen az épített környezet szempontjából példamutató, kulturális értéket hordozó, környezetébe jól illeszkedő.

## A beruházás becsült költségkerete:

| Becsült építési költség összesen |  | 250 Mft |
| --- | --- | --- |
| Telken kívüli közműfejlesztés, út, parkoló, térburkolat (külön keretből, nem a beruházás része) |  | - |
| Felszerelés, berendezés (nem a beruházás része) |  | - |
| Beruházás összesen |  | 250 Mft |
| Tartalékkeret | 5% | 12,5 Mft |
| Menedzsment | 10% | 25 Mft |
| Összesen |  | 287,5 Mft |
| ÁFA | 27% | 77,625 Mft |
| Mindösszesen |  | 365,125 Mft |

A tervezendő épülettel szemben támasztott követelmények és a tervezés körülményei:

Tervezendő helyiségek előzetes listája:

Felnőtt rendelés:

Rendelő 					22 m2 	2 db

Adminisztrációs helyiség 			12 m2 	2db

Kezelő 						12 m2 	1 db

Vérvételi helyiség (vizelet laborral)		30 m2	1 db

Csoportfoglalkozásra alkalmas helyiség 		45 m2 	1 db

Betegváró 					60 m2 1 db

Beteg mosdó-wc (kétnemű), a női akadálymentes 24 m2 1 db

Személyzeti öltöző vizesblokkal 			8 m2 	2 db

Teakonyha					6 m2	1 db

Takarító eszköz tároló 				1 m2 	1 db

Hulladék, veszélyes hulladék tároló 		1 m2 	1 db

Szennyes tároló 				1 m2 	1 db

Raktár 						2 m2 	1 db

Személyzeti pihenő 				3 m2 	1 db

Összesen 					269 m2

Gyermek rendelés:

Vizsgáló 					22 m2 	2 db

Adminisztrációs helyiség 			12 m2 	1 db

Betegváró 					30 m2 	1 db

Pelenkázó, szoptató helyiség			6 m2	1 db

Elkülönítő egység 				15 m2	1 db

Elkülönítő, vizesblokk zsilip/szélfogó 		2-4 m2 	1 db

Gyermek mosdó-wc 				2,5 m2 	1 db

Babakocsi tároló 				3 m2 	1 db

Összesen:					116,5 m2

Védőnői egység

Vizsgáló, tanácsadó				20 m2	1 db

Terhes-gondozó 				10 m2 	1 db

Iroda						22 m2	1 db

Váró 						20 m2 	1 db

Személyzeti öltöző vizesblokkal 			10 m2 	1 db

Személyzeti tartózkodó 			14 m2 	1 db

Gyermek mosdó-wc 				2,5 m2 	1 db

Raktár 						6 m2 	1 db

Összesen 	                   			104,5 m2

Fogorvos:

Fogorvosi rendelő				20 m2

Műszer fertőtlenítő, raktár			10 m2

Irattár						15 m2

Panoráma röntgen				9 m2

Személyzeti öltöző vizesblokkal			10 m2

Váró						20 m2

Összesen:					84 m2

Kiszolgáló helyiségek

Irattár						20 m2

Gépészeti helyiség				20 m2

Elektromos elosztó, szerver helyiség		4 m2

Kerti szerszám tároló				4 m2

Szélfogók, közlekedők kb. 10%			60 m2

Összesen:					108 m2

Nettó alapterület mindösszesen:		682 m2

Közútkapcsolat és parkolóigény: 	OTÉK szerint

Közmű és energiaellátás: 		telekhatárig tervezendő

Akadálymentesítés:			komplex akadálymentesítés szükséges

Műemlékvédelmi szempontok:	a helyszín sem régészeti sem műemléki szempontból nem érintett.

Használat, üzemeltetés:		Az épület fenntartása és üzemeltetése az Önkormányzat feladata lesz.

## A tervezés követelményei:

Az e tervezési program alapján készítendő tervdokumentációnak meg kell felelnie az alábbi követelményrendszernek:

a vonatkozó jogszabályok és szabványok előírásainak

a szakmai szabályoknak

a forrást biztosító pályázati követelményeknek

az e tervezési program alapján készülő tervdokumentáció legyen:

- jogszerű

- szakszerű

Minimálisan szükséges szakági tervezők:

- felelős építész tervező

- felelős tartószerkezet tervező

- felelős épületgépész

- felelős elektromos tervező

- felelős tűzvédelmi szakértő

- orvostechnológus tervező

- rehabilitációs környezettervező szakmérnök

## Az elkészítendő tervdokumentáció fajtája:

Építészeti tanulmányterv és Építési engedélyezési tervdokumentáció

(iratanyag, műszaki leírások, számítások, műszaki tervek, látványtervek, költségelemzés)

## Javaslatok

Javasolt a tervezési program véglegesítése és az engedélyezési tervek elkészítése előtt egyeztetni az épület későbbi használóival (leendő háziorvosok, gyermekorvosok, védőnők, stb.) valamint a forrást biztosító pályázatra benyújtandó anyag készítőjével (pályázatíró).

A tervezési munka során meg kell vizsgálni a helyszínre, az épített környezetbe illesztés lehetőségeit úgy formálásban, mint telepítési szinten is. A terv beépítési alapvetéseit a későbbi fejlesztések figyelembe vételével kell kialakítani. Vizsgálandók az alternatív energiafelhasználás helyszín adta lehetőségei.

készült Kerepesen, 2017. szeptember 04.

……………………………………………….

Franka Pál Tibor, polgármester

……………………………………………….

Terdik Bálint, építész